安全作业管理制度

1、目的

为规范作业现场安全行为，减少安全事故的发生，保护员工的生命和财产安全，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司对下列危险性作业活动管理：

1）动火作业；2）进入受限空间作业；3）动土作业；4）临时用电作业；5）高处作业6）断路作业；7）吊装作业；8）设备检修作业；9）抽堵盲板作业；10）第一种和第二种电气作业；11）管线打开作业；12）射线探伤作业；13）对作业者本人、他人及周围建(构)筑物、设备设施可能造成危害或损毁的作业。

3、引用标准和相关文件

《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB 45673-2025）

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

《SHEQ-1-002 作业许可证（PTW）》

4、职责和分工

4.1 许可证签发人的角色职责

许可证签发人负责许可证并推动其填写，授权，申请和关闭。角色职责包括:

- 确保正确填写许可证表格;酌情评估风险;并应用其他文件中识别的风险和相关安全控制。

- 提出任何支持证书。

- 确保许可证接收人了解许可证要求。

- 在签发作业许可证之前，对作业许可证接收人的培训状态进行检查。

- 签发作业许可证，确保作业许可证接收人已经在作业许可证上签名。

- 确保进行作业安全交底，确保工人了解风险，安全控制和对安全的期望。

- 确认符合安全控制措施。

- 确认工作区域在工作结束并正确填写许可证后可以安全地恢复运行/下一阶段的施工。

- 许可证表格必须由许可证签发人填写和管控。

注：如适用，可指定一名代表（如许可证持有者或类似人员）在许可证签发人的监督及指导下向许可证接收人介绍情况，进行岗前讨论和/或收集工人签名。

4.2 许可证接受人的角色责任

许可证接收者在许可证的限制和要求范围内控制和协调工作。他/她通常是作业团队的一部分。角色职责包括:

- 作为工作组沟通/报告的协调人（包括分包商）。

- 评估和应对不可预见的危害、范围或条件的变化，以及跟进授权时间。

- 协调安全问题、顾虑或事故的报告。

- 确保遵守应急程序。

- 对区域进行检查、检查控制就位并且确认可以安全地开始作业。

- 确保作业组的所有成员都了解作业性质。

- 确保他们能够有效地保持关于每一个作业组的作业许可证条件（如果同时接受多个作业许可证）。

- 把作业规程、潜在危险和安全预防措施向所有的作业人员进行简报，并且让他

- 们在作业许可证上签名，从而对此进行确认。

- 遵守作业许可证上规定的安全预防措施和限制。

- 确保仅进行获得授权的作业，并且限于在作业许可证中规定的区域。

- 确保在完成作业之后，把设备恢复操作就绪状态。

- 确保把作业区保持在安全和整洁的状态。

- 确保作业许可证条件得到遵守。

- 确保如果作业许可证条件发生变化，停止作业。

- 确保中止和取消规程得到遵守。

4.3 作业人员的角色职责

作业人员是执行作业的的员工或承包商,他们必须：胜任即将从事的工作（具备相关的培训、入门指导和经验）；被认可从事该作业。作业人员必须按照许可证的安全控制工作。角色职责包括:

- 评估该区域的安全工作条件

- 遵守许可证指定的所有条件

- 按照程序进行作业

- 停止工作并报告不安全的情况

- 承担个人安全责任，包括遵循紧急程序.

- 报告事故.

4.4 监护人/后备人员的角色职责

监护人是由作业许可证签发人指定进行监护的人员。监护人的责任是：

- 作业监护人应熟悉作业区域的环境和风险情况，有判断和处理异常情况的能力，掌握急救知识，并且参与培训以及被授权；

- 负责对安全措施落实情况进行检查，发现安全措施不落实或不完善时，应制止作业；

- 作业过程中必须实行全过程监护，作业监护人在作业期间，不得离开作业现场或做与监护无关的事；

- 监护人作业期间需暂时离开作业现场时，应暂停作业或者交接给新的监护人；

- 法规规定或集团标准要求的额外的高风险作业监护人的职责，如动火作业，高处作业，受限空间作业等。

4.5 安全管理人员的角色职责

安全代表为安全作业许可系统提供支持。角色职责包括：

- 为现场提供符合中国区要求的许可证表格。

- 提供培训，所有林德员工和承包商工人都必须接受工作许可系统要求的培训。培训基于他们的角色。

- 对安全作业许可证的使用提供解释和建议。

- 就安全作业流程提供建议。

- 作业前进行承包商的资格审查、承包商资料归档，外来施工人员的培训和考核。

- 审查和处理客户或承包商对其他安全控制的要求。

- 作业前参与作业安全风险识别和沟通交流，提出控制风险的合理建议。

- 作业过程中进行现场监督检查。

- 作业后进行承包商评价。

4.6 指定人员的角色职责

有时需要指定人员来提供专业知识和技能，专门的安全支持，或充当监控支持资源。

4.7 责任经理的角色职责

责任经理对要执行工作任务的区域具有管理权限。角色职责包括：

- 确保在本地执行有效的安全作业许可系统。

- 协助进行初步规划，包括提供现场风险识别以及合适的承包商。

注：此责任可能委派给其他人，例如现场维护经理或项目工程师。

5、内容和要求

5.1 危险性作业

涉及动火作业、进入受限空间作业、动土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、断路作业、高处作业、起重作业等直接作业环节，作业单位必须办理相关安全作业证，进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备安全监护人员等，作业项目负责人对作业过程和结果负责。作业证未经安环质量部等相关部门审批，不得进行作业。

5.2 上述各类危险性作业，按公司相关作业安全管理规定执行。

未办理安全作业证，严禁各类危险性作业。

5.3 承包商作业管理

进入公司施工作业，必须按照《承包商管理制度》接受公司管理，施工人员必须进行相关培训教育，各种作业活动必须按公司制度办理手续，施工人员必须按相关规范使用劳动保护用品，完善安全设施，参加公司与该施工有关的安全联席会议等，服从公司作业现场安全管理人员管理，对施工现场进行安全检查，检查要有记录。安环质量部对施工作业进行监督检查，发现问题立即提出整改要求，并监督实施。

5.4 工作许可程序

工作许可程序包括规划、准备、执行、收尾。

5.4.1 规划

规划的详细程度和投入的精力应与工作的复杂程度和性质相称。对于高风险/复杂的工作，建议至少提前一周开始规划，以便有足够的时间准备和处理文件，如安全工作方法说明、JSA/风险评估等。规划主题必须包括以下（如适用）。

必须由责任经理或其代表执行规划，进行作业申请。确定工作范围、目标、危险/潜在危险以及与其他工作冲突的可能性，然后确认是否需要许可证。确定安全预防措施：应将风险水平降低到可接受的水平；制定工作程序；对于低风险工作，可能不需要许可证。

- 确定如何执行工作，包括单人作业的要求（如适用）。

- 确定需要哪些承包商，确认其可用性，并验证林德对其合同的批准是最新的。

- 根据项目阶段、承包商的工作分解等，考虑所需的许可证数量。

- 作业描述。作业描述要清晰准确全面，包括以下内容：范围、地点、起始时间、环境、设施、人员、步骤和规范。

- 验证是否有合适的授权许可证签发人可用于工作任务范围。

- 在某些情况下，根据集团或者当地的要求，可能需要在执行工作之前批准许可证。确定是否需要批准许可证，并确保启动批准流程。作业许可证签发人负责许可证及支持证书的申请和批准流程进展。

- 如果涉及多个林德实体，则应明确定义并商定责任、沟通渠道以及通用系统和流程。

注：在工程和操作人员混合、涉及多个承包商、在灰色地带以及在调试和启动期间的情况下，这一点尤其重要。

必须由许可证签发人在安全代表的支持下进行的规划（如适用）

- 确定适用的支持证书。常见的例子包括需许可进入受限空间作业、高处作业和能量隔离。

- 确认指定人员的可用性，以及他们是否接受过相关培训并具有相关经验。

- 确定除林德系统外，客户对许可证系统的影响，并采取相应地应对措施。

    - 准备

在准备阶段，许可证签发人必须在工作开始前设置控制措施，控制措施包括：

- 作业前，作业所在单位应组织作业单位所有作业者、监护人及相关人员对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施和应急措施，组织作业相关人员逐项确认风险控制措施的落实情况。作业风险分析采用工作危害分析方法（JHA）。

- 审查指定人员（如适用）。如果他们在工作现场，检查他们的可用性，并确认他们熟悉许可证/支持证书。

- 许可证签发人与许可证接收人、与从事工作的所有人员、对所有可能受工作影响的人沟通：确保实施工作的人员都已了解其工作的危害、工作控制流程，且接受必要的培训/指导，记录在工作许可证表格上。

- 现场隔离/确认控制措施到位：对设备、管线内介质有安全要求的特殊作业，应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理；对具有能量的设备设施、环境应采取上锁/挂牌的能量隔离措施，零能量确认后，进行工艺交出。

- 支持证书的授权签发人签发支持证书（例如八大特殊安全作业票），建立安全工作条件；采取必要的隔离；先电气、然后物理；签发支持隔离清单；对作业人员进行安全交底和风险告知。

- 建立监测要求，并记录在许可证上。

注意：监测应基于风险（风险越高，监测范围越广）。

- 确认工作条件可接受。比如，没有极端天气；按预期进入工作区域；相邻工程活动的范围符合预期；没有新的高空障碍物妨碍吊装。

- 当工作开始时，通知远程设备操作员（如适用），并确认远程启动已禁用。许可证签发人或其代表（如适用）必须与许可证接收人讨论安全问题，包括确认：

- 入职培训和现场/项目入职培训已完成，所有人员都了解安全规则/应急程序。

- 工人具备必要的资格、经验/知识、理解力和技能。例如，焊接、起重或电气工作证书。

- 已了解许可证和支持证书上所述的危险，并且安全控制措施已到位并准备就绪。

- 许可证接收人了解工作范围和他/她在签署许可证时的责任，他/她控制和协调的权力，以及在整个工作过程中保持随时待命的需求，或者如果无法满足，确保适当的移交。

- 许可证接收人意识到需要持续检查以下内容：

- 安全控制措施到位且有效。

- 工作符合许可证的条件，包括授权时间。

- 只有经授权的工作才能进行，并且仅限于许可证规定的区域。

- 分包商的安排是安全的，并受到监督（如适用）。

以上确认完毕，如果许可证签发人对安全条件感到满意，则必须指示许可证接收人签署许可证并准备执行工作。

注意：涉及后备系统，供气系统，电子气纯化系统的所有作业需要得到责任经理的复核确认。

5.4.3 执行

5.4.3.1 开放许可证和执行工作的一般规则

- 许可证接受人确认具备所有必要的设备、进行工作前的安全告知，将作业程序、危险和安全事项告知所有需持工作许可证作业的人员，并进行签字确认，许可证签发人签发工作许可证，进行作业批准。

- 在许可证签发站张贴活动的许可证、支持证书；如果使用电子作业票系统，作业票需要在开放期间能够被获取，不需要打印并放置在工作区域。

- 许可证签发人负责授权工作许可证“开放“状态。

- 在开放许可证之前，许可证签发人必须与许可证接收人一起检查工作区域，以确定条件是否安全，审查危险，并讨论安全控制措施。

- 许可证签发人必须在许可证上签字，以授权开始执行工作，实施作业。

- 工作许可证不得“开放”超过8个小时并且在一个自然日内。

5.4.3.2 作业安全交底

- 在许可证签发人授权许可证并视为“开放”后，必须在许可证规定的每个工作班次开始时进行工作前讨论。它可以与另一个轮班开始安全沟通（如工具箱谈话）相结合。许可证签发人负责确保完成作业安全交底，并将所有工人包括在内，必须在工作区域举行，以确保每个人都了解存在/可能存在的危险以及相关的安全控制措施。

- 所有工人必须参与作业安全交底。主题必须包括审查适用的救命法则、工作期间的危险/潜在危险和各自的安全控制措施、传达任何安全问题的必要性以及相关的应急响应措施。

- 必须使用指定的格式记录作业安全交底的情况。说明签字的意义后，每个工人都必须在

- 记录上签字。签名表明他们在场并了解危险、控制措施和期望。

5.4.3.3 许可证开放阶段的偏差监控和管理

- 作业开始后执行工作，在执行工作的整个过程中，许可证签发人进行定期监督，必须确认是否符合许可证上规定的控制措施、安全行为、工作条件保持不变（在合理范围内）、工作任务的进度以及何时适合进入收尾阶段。

- 如果在工作过程中，控制措施出现的偏差，许可证接收人必须与许可证签发人协商采取纠正措施。

- 许可证接收人必须留在现场进行监督。接收人如果需要离开现场，可以将监督权限移交给另一个具备资质的人员，但是移交不能大于一次。

- 如果许可证签发人离开工作区域，许可证可以保持开放，工作可以继续。工作人员必须能够联系到他/她。

- 如果许可证签发人需要离开现场，他/她必须将其职责正式移交给在工作危险和工作实践方面具有适当经验的授权许可证签发人。所有许可证签发人的变更必须记录在许可证上。移交不能大于一次。

- 相关人员的变更必须记录在许可证和作业安全交底的记录中。作业过程中，相关人员（如作业人、监护人、作业许可接受人等）需要发生变更，必须具备对应的同等能力，并经过作业许可证签发人同意。变更后的人员，需要进行风险告知并在作业许可证和支持证书的相应位置签字。若人员变更超出50%，作业许可证必须被关闭并且重新签发。

5.4.3.4 暂停作业、继续作业、终止作业和结束作业

暂停作业

在以下情况下，必须暂停作业许可证：

- 作业许可证接收人需要离开作业区域，无法进行工作移交。

- 监护人需要离开作业区域，无法进行工作移交。

- 作业许可证签发人需要离开现场，没有其他作业许可证签发人可以进行移交。

- 出现了其他需要暂停作业的情况。

继续作业

暂停作业后，作业条件又满足作业许可证的要求，可以继续作业。

终止作业

- 作业环境出现变化需要进一步评估风险。

- 不再可能遵守在作业许可证上规定的控制。

- 发生严重事故（潜在危害）。

- 出现了重大安全问题。

- 作业任务被取消。

- 其他需要终止作业的情况。

结束作业

- 作业已按照计划正常完工。

- 作业达到在作业许可证上规定的到期时间。

- 其他需要结束作业的情况。

5.4.3.5 作业许可证的延长

工作许可证如果在工作执行期间条件没有重大变化，并且请求延长授权时间，则允许延长许可证到期时间，但是延长不得超过8个小时，且延长开始时间为工作许可证计划关闭时间。

5.4.3.6 作业过程中异常情况的报告和处理

在作业过程中，出现异常情况，必须立即停止作业，采取措施保证作业人员安全，作业许可证的签发人或现场发现人向公司领导汇报现场情况，重新评估现场作业风险，采取必要措施，恢复现场至安全状态。现场不安全，禁止作业。

5.4.4 收尾

在收尾阶段，许可证签发人必须确保工作正确地完成：

- 当工作结束且许可证准备关闭时，许可证签发人必须和有关人员进行完工验收，必须检查确认作业现场实现工完料净场地清，工作区域恢复到正常状态，进行了令人满意的内务管理，以及该区域处于安全状态。

- 如果工作区域或施工项目可能（或不可能）恢复正常控制和条件，必须通知责任经理是否可以进行项目的下一阶段。

- 当工作完成且该区域可安全恢复正常操作时，必须通知控制室值班人员，做好交接和记录。

- 许可证、支持证书结束作业，填写完工验收记录。

- 许可证和相关文件必须进行归档，最短保留期为3年，除非法规要求或当地规定更长的保留期。

- 工厂经理或其指定人员必须在七天内对已完成的许可证进行管理评审，以确保正确使用和完整性。必须与许可证中涉及的员工一起审查所有缺陷。

5.4.5 监督检查

定期对作业许可执行情况进行检查，及时分析整改发现的问题，持续提升作业许可管理水平。

5.5 支持证书/作业票

支持证书包括受限空间作业票、高处作业票、动火作业票、盲板抽堵作业票、动土作业票、断路作业票、临时用电作业票、吊装作业票等需要同时满足GB30871 的要求及集团公司相关要求，上锁挂牌LOTO 支持证书、管路打开支持证书、射线作业支持证书、第一种/第二种电气作业票等支持证书要同时满足集团公司及当地法规要求。详见相关管理规定或集团公司文件。所有支持证书/作业票的签发人员需参加相对应的培训及考核，并被授权且登记在《工作许可证授权清单》中。支持证书/作业票均采用电子票。

5.6 培训

参与工作许可证的所有人员必须根据其角色要求接受适当的培训。担任安全管理的员工也必须接受许可证签发人角色的培训。

- 首次许可证签发人培训必须由讲师指导，并应得到RGC SHEQ 的同意。该课程应包括理论、实际应用和危险识别，并以全球SHEQ 培训材料为基础。

- 许可证签发人必须每三年接受一次复训。复训应包括对标准的回顾以及区域内由于安全工作许可系统导致的事故信息。

- 许可证接受者培训必须涵盖期望和要求。许可证接受者需要相关工作流程的经验（工作越危险，经验要求越高）。

- 所有员工必须在入职或现场入厂培训期间接受工作许可系统的意识培训。

- 工作安全许可系统信息必须包括在承包商的现场入厂培训中。

5.7. 工作许可观察

- 为了识别工作许可程序中的及执行中的任何偏差或不足之处，并且确保授权人员正确理解并执行工作许可程序，必须每年观察工厂授权人员对工作许可程序的理解及执行，并且必须解决任何不足之处。

- 观察员必须是责任经理或其授权的林德工作许可签发人，且不参与正在执行的许可工作。观察员必须审查每个参与员工的职责。

- 工作许可观察作为许可证签发人认证必须的程序之一，许可证签发人初次认证授权时，需要由其他被授权人观察下完成一次许可证作业，包括许可证的签发。

- 许可证的签发人被授权后的第一年内需被进行一次工作许可观察，其后每年被观察一次并记录。观察记录应保留至下一次观察。

6 其他

6.1 作业现场管理：作业现场的设备、工器具应符合要求；根据作业内容和作业风险，设置警戒线与警示标志；根据需要，配备消防设施与应急用品、器材。

6.2 作业信息传递：采用电子作业票，需在现场显示屏公示和信息化系统公示，确保作业信息传递畅通。

6.3 持续改进：作业许可证需要在一周内由工厂经理或指定人员进行管理评审。公司定期对作业许可执行情况进行检查回顾，及时分析发现的问题并进行整改，持续提升作业许可管理水平。

7 附则

7 .1 本制度自发布之日起实施。

7 .2 本制度由公司安环质量部负责解释。